ÖğrencininAdı:

Ömür Yiğit Gençkaya

Danışman Öğretmen:

Aliye Kayserilioğlu

Okulu:D.E.Ü.Özel 75.Yıl İlköğretim Okulu

D.E.Ü.Tınaztepe Kampüsü

Buca-İZMİR

Proje konusunun ortaya çıkışı:  Annem evde muhabbet kuşu beslememi istemiyordu .

Etrafı çok kirlettiğini ve uçuşan tüylerin zararlı olabileceğini söylüyordu.

Evdeki akvaryumun kendini temizlediğini gördüm ve kafeste de böyle bir şey yapılabilir diye düşündüm.

Etrafı pisleten mevcut kafes

Havuzlarda olduğu gibi fıskiyeleri kafesi temizlemek için kullanabileceğimi düşündüm.

Suyun akışını sağlamak için bir pompa kullandım.Kafesin tabanının eğimli olması da atıkların taşınmasını kolaylaştırabilirdi. Hazırlayacağım kafes için bir model tasarladım.

Pompa

Su

Filtre

Kapağı

Eğimli

Paneller

Fıskiyeler

Kafes

Ön modelin hazırlanması sırasında birçok defa olumsuzluklar ile karşılaştım.Elektrikli aletlerin kullanımında ailemden yardım aldım.Kafesin eğiminin hazırlanması , filtre kapağının yerleştirilmesi gibi konularda çok sayıda deneme yapmam gerekti.  Fakat gerekli değişiklikleri yaparak sonuçta çalışan bir modele ulaştım.

Modelimde kullandığım malzemeler ;

-33*26*15cm flexi glass malzemeden yapılmış

su tankı

-600lt/h kapasiteli elektrikle çalışan pompa

-2 adet su fıskiye borusu

-Filtre borusu PVC

-Flexi glass 2 adet plaka

-Su aktarma boruları

Modelin hazırlanmasında karşılaşılan problemler :

-Flexi glass malzemeden hazırladığımız su tankı, dışarıya su sızdırdı.

İçeriden ve dışarıdan tekrar silikon ile yalıtım yaptık.

-Su tankı ,gövde malzemesinden dolayı esnek bir yapıya sahipti ,tankın üst ve alt yüzeyine sağlamlaştırmak için alüminyum profilden çerçeve yaptık.

-Suyun eğimli yüzeyi temizlemesi için düşünülen taşma kanaldan yeterince su debisi sağlanamadı. Kanaldan taşan sular bütün yüzeyi süpüremedi. Bu yüzden  delikli fıskiye şeklinin daha uygun oldu.

-Modelin çalıştırılmasının dördüncü gününde temizleme suyu elyaf ile tam olarak süzülemediğinden dolayı pislendi. Sonrasında sudaki pisliklerin çökmesini sağlayan süzme şekli (filtre) çok daha iyi sonuç verdi.

Sonuç :

Başlangıçta da düşündüğümüz gibi modelimiz ortam kirliliğini çok büyük oranda azalttı.

Deneme sırasında muhabbet kuşu yeni ortama kolay uyum sağladı.

Geliştirme:

-Su tankı hacmi ve şekli pompanın yüksekliği dikkate alınarak geliştirilebilir.

-Su seviyesini kontrol eden ve su seviyesi azaldığında pompayı durduran bir anahtar ilave edilebilir.

-Tankın kolay temizliği ve su ilavesi için çıkış yapılabilir.

-Kuş için zararlı olmayan fakat dışkısındaki ve tüylerdeki bakterileri, parazitleri yok edebilen bir ilaç (dezenfektan madde) mevcut suya ilave edilebilir.

Kuşlardan insanlara dışkı ve tüyler yoluyla bulaşabilecek hastalıklar hakkında araştırma :

-Güvercin Veremi (Tuberculosis ): Mycobakterium avium adı verilen bakterinin neden olduğu bu hastalıkta mikrobun kuşlardan insana bulaşma şekli, hasta kuş dışkılarının insan yiyeceğine bulaşması  ve güvercin tozu denilen ortamdaki beyaz tozun solunarak ciğerlere ulaşması yolu ile olmaktadır.

-Omithosis : Chlamydia psittaci bakterinin neden olduğu bir kuş hastalığıdır .Solunum yolları ve gözlerde etkisini gösterir . Mikrobun kuşlardan insana bulaşma şekli hasta kuş dışkılarının insan yiyeceğine bulaşması ve güvercin tozu denilen ortamdaki beyaz tozun solunarak ciğerlere ulaşması yolu ile olmaktadır.

-Psittacosis (Papağan Hastalığı): Muhabbet kuşu, güvercin, papağan,hindi, ördek ve kazların dışkısından yayılan tozların solunmasıyla insana bulaşan hastalık deri ve mukozalarda yaygın ülser ve ateşle seyrediyor. Hastalık bulaşıcı

-Astım -Alerjik etki : Evde ve dışarıda bir çok etmen astım hastalığını tetikleyen faktörlerden olabilir. Bunlardan biride hayvan tüyleridir. Kuşlar daha çok tüyleri arasında mantarlar ve akarlar için uygun üreme ortamları sağladıkları için alerji gelişimine ve şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olurlar.

-Parazitler :

-Kırmızı keneler :0,7 ile 1,1 mm arasındadır.  8 ayağıyla kuşların vücudunda yavaş hareket eder ve onların kanlarıyla beslenir.  Gün boyunca bu küçük böcekler yeniden üreyebilecekleri yerlerde yani kafesin köşe noktalarında ve tüneklerdeki çatlaklarda saklanırlar. Kırmızı keneler insanları da etkilemektedir. Kuşunuzun kenelerle sorunu varsa ve sizin vücudunuzda da kaşıntılı şişkinlikler oluştuysa, bulaşma sadece kafesle sınırlı değil demektir. Kurtulmak için en iyi yol ilk belirtileri alır almaz evinizi ilaçlatmanızdır.

-Tüy Bitleri : Isıran bit dış parazitler grubuna girer. Uçamayan bu böcekler kuşların tüylerinde yaşarlar, tüylerle ve ölü deriyle beslenirler. Bu tür kan emmediği için kam emenler kadar zarar vermez. Isıran bitlerin birkaç türü vardır ve her bir tür farklı kuşları konak olarak seçer

Kaynaklar:

forum.veterinerhekimimiz.com

muhabbetkusu.org

saglikturk.net

allerjim.com.tr

fenokulu.net

Sağlık Ansiklopedisi

Veteriner Hekim:Nurcan Sezginer

İlhan Gençkaya